项目试验方案

为期三天的项目试验共分两个试验进行,1,qt+家居灯的控制,2.qt+智能开关门的控制.一下为方案的具体说明

一:家居灯的控制

本试验采用linux+qt的架构进行,在试验箱上面做试验,在嵌入式linux系统中写好家居灯的驱动程序,在用户界面(qt编程)上通过用户的点击操作来实现对灯的控制,具体显示界面如下:

项目实现源码如下:

写两个槽函数(OpenLight/CloseLight)关联两个pushbutton(打开照明设备/关闭照明设备),连接信号到槽函数即可实现

槽函数如下

Void OpenLight()

{

char cmd[MAX_CMD_LINE_LEN];

char tmpbuf[MAX_CMD_LINE_LEN];/*防止溢出，数字定义大一些，此处可优化*/

int sockfd;

unsigned int re;

sockfd = 0;

memset(&cmd,0x00,sizeof(cmd));

memset(&tmpbuf,0x00,sizeof(tmpbuf));

sprintf((char *)&cmd,"SET LIGHT ON\r\n");

/*for test	8

printf("test on light \n");

printf(cmd);

***/

sockfd = sock_fd;

re = write(sockfd,cmd,strlen(cmd));

if(re!=strlen(cmd))

{

perror("write error:");

}

/*查询接收数据缓冲区，判断是否有数据*/

memcpy(&tmpbuf,&msg_buf,strlen(msg_buf));

if(cmpMemoryWithByte((char *)&tmpbuf, 0, strlen(tmpbuf)))/*缓冲区为空*/

{

printf("no data:\n");

this->switchTextView->setText(tr("no return data"));

}

else/*处理数据并显示*/

{

/*处理数据部分*/

/* do stuff*/

/************/

this->switchTextView->setText(tr((char *)&tmpbuf));

}

/*清空数据区*/

memset(&msg_buf,0x00,sizeof(msg_buf));

}

Void CloseLight()

{

char cmd[MAX_CMD_LINE_LEN];

char tmpbuf[MAX_CMD_LINE_LEN];/*防止溢出，数字定义大一些，此处可优化*/

int sockfd;

unsigned int re;

sockfd = 0;

memset(&cmd,0x00,sizeof(cmd));

memset(&tmpbuf,0x00,sizeof(tmpbuf));

sprintf((char *)&cmd,"SET LIGHT OFF\r\n");

sockfd = sock_fd;

re = write(sockfd,cmd,strlen(cmd));

if(re!=strlen(cmd))

{

perror("write error:");

}

/*查询接收数据缓冲区，判断是否有数据*/

memcpy(&tmpbuf,&msg_buf,strlen(msg_buf));

if(cmpMemoryWithByte((char *)&tmpbuf, 0, strlen(tmpbuf)))/*缓冲区为空*/

{

printf("no data:\n");

this->switchTextView->setText(tr("no return data"));

}

else/*处理数据并显示*/

{

/*处理数据部分*/

/* do stuff*/

/************/

this->switchTextView->setText(tr((char *)&tmpbuf));

}

/*清空数据区*/

memset(&msg_buf,0x00,sizeof(msg_buf));

}

二.智能门开关试验

本项目试验采用armlinux+qt+读卡器来完成,在嵌入式linux中完成读取用户卡的驱动程序,同时在用户界面可以通过用户操作来控制门的开发,具体显示界面如下:

项目实现源码如下:

写两个槽函数(OpenDoor/CloseDoor)关联两个pushbutton(打开门/关闭门),连接信号到槽函数即可实现

槽函数如下

void CloseDoor()

{

char cmd[MAX_CMD_LINE_LEN];

char tmpbuf[MAX_CMD_LINE_LEN];

int sockfd;

unsigned int re;

sockfd = 0;

memset(&cmd,0x00,sizeof(cmd));

memset(&tmpbuf,0x00,sizeof(tmpbuf));

sprintf((char *)&cmd,"SET DOOR CLOSE\r\n");

sockfd = sock_fd;

re = write(sockfd,cmd,strlen(cmd));

if(re!=strlen(cmd))

{

perror("write error:");

}

/*查询接收数据缓冲区，判断是否有数据*/

memcpy(&tmpbuf,&msg_buf,strlen(msg_buf));

if(cmpMemoryWithByte((char *)&tmpbuf, 0, strlen(tmpbuf)))/*缓冲区为空*/

{

printf("no data:\n");

this->ledMultiLineEdit->setText(tr("no return data"));

}

else/*处理数据并显示*/

{

/*处理数据部分*/

/* do stuff*/

/************/

this->ledMultiLineEdit->setText(tr((char *)&tmpbuf));

}

/*清空数据区*/

memset(&msg_buf,0x00,sizeof(msg_buf));

}

void OpenDoor()

{

//qWarning( "MctrForm::openDoor_slot(): Not implemented yet" );

char cmd[MAX_CMD_LINE_LEN];

char tmpbuf[MAX_CMD_LINE_LEN];/*防止溢出，数字定义大一些，此处可优化*/

int sockfd;

unsigned int re;

sockfd = 0;

memset(&cmd,0x00,sizeof(cmd));

memset(&tmpbuf,0x00,sizeof(tmpbuf));

sprintf((char *)&cmd,"SET DOOR OPEN\r\n");

/*for testopendoor

printf("test opendoor \n");

printf(cmd);

***/

sockfd = sock_fd;

re = write(sockfd,cmd,strlen(cmd));

if(re!=strlen(cmd))

{

perror("write error:");

}

/*查询接收数据缓冲区，判断是否有数据*/

memcpy(&tmpbuf,&msg_buf,strlen(msg_buf));

if(cmpMemoryWithByte((char *)&tmpbuf, 0, strlen(tmpbuf)))/*缓冲区为空*/

{

printf("no data:\n");

this->ledMultiLineEdit->setText(tr("no return data"));

}

else/*处理数据并显示*/

{

/*处理数据部分*/

/* do stuff*/

/************/

this->ledMultiLineEdit->setText(tr((char *)&tmpbuf));

}

/*清空数据区*/

memset(&msg_buf,0x00,sizeof(msg_buf));

}

以上两个试验共三天完成,在项目的实施过程中要大体的讲述一下项目试验的整个流程,接着就可让学生开展试验项目,开展过程中,对学生不熟悉的地方,由老师做适当的讲解和演示,最终项目效果出现如下所述代表通过试验:

- 家居灯的控制,当用户点击软件界面的操作时候,可以看到连接到板子上的led灯可控制(开/关)表示通过

- 智能开关门试验,当用户点击软件操作界面,可以看到连接到板子上的门开关控制指示灯明灭表示通过,(明代表打开门,灭代表关闭门)